Raumspartür / Barrierefreie Tür mit Aluminiumzarge
Zertifiziert von „TÜV-Rheinland - DIN CERTCO barrierefrei“

Türzarge für Raumspartür barrierefrei:

Aluminium-Umfassungszarge für Raumspartür barrierefrei Typ RST, zweischalige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau in Massiv- oder Leichtbauwand, vorgerichtet für Türblatt ca. 41mm, Falzbreite 15mm, Materialstärke tragende Teile 3 mm, durchweg aus Aluminium-Strangpressprofilen (AlMgSi) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäss Beschreibung, Eloxal nach DIN 17611 oder Pulverbeschichtung mit GSB-Zulassung nach DIN 50939, Zarge auf Gehrung geschnitten und unsichtbar mit Stahleckwinkeln verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung mit rückseitiger Schliessblechabdeckung, mit mind. 8 Stück dreidimensional verstellbaren Stahlanschraubankern zur unsichtbaren und stabilen Befestigung sowie zusätzlichen Steckankern zur Fixierung des Verkleidungsteils (ab MW 150mm), mit Antidröhnmaterial für die Zargenleibung, Falz-und Wandanschlussdichtung aus TPE mit Strecksicherung, mit RST-Gleitschiene und Bürstendichtung sowie integriertem RST-Drehlager und RST-Bodenlager im Zargenfalz integriert und eingebaut

Zargentyp:

□ Küffner Aluzarge Typ BS hardline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ EURO KS hardline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ EURO RS modernline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ UST hardline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ URS roundline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ USTN modernline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ USBV hardline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ FZS slimline, für stumpf einschlagendes Türblatt

□ Küffner Aluzarge Typ NZS slimline, für stumpf einschlagendes Türblatt

Zargenoberfläche:

□ silberfarben eloxiert E6EV1

□ pulverbeschichtet nach RAL-Farbscala

□ pulverbeschichtet nach NCS-Farbscala

□ pulverbeschichtet nach DB-Farbscala

□ preßblank

Farbe Falzdichtung und Wandanschlussdichtung:

□ schwarz

□ grau

□ weiss

Türblatt für Küffner Raumspartür barrierefrei:

Raumspartür barrierefrei, geprüft, zertifiziert und überwacht von TÜV-Rheinland - DIN CERTCO „barrierefrei“ für barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte gemäß DIN 18040, Türkonstruktion unfallschutzgeprüft und dauerfunktionsgeprüft für 500.000 Öffnungszyklen, Türblattdicke ca. 41mm, Türblattaufteilung 1/3 und 2/3 mit jeweils 4-seitig umlaufenden verdeckten Verstärkungsrahmen, einseitig aufgehend mit verdeckt eingebautem RST-Beschlagsatz, im Zargenfalz integrierten RST-Drehlager, RST-Bodenlager sowie zwei Edelstahl Spezial-Dreirollenbänder, Höhe 160mm, mit integrierter Notöffnung von der Bandseite (Außenseite), inklusive Fingerschutzdichtung zwischen den Türflügeln, sowie hochwertigem Einsteckschloss in Flüsterqualität mit Edelstahlstulp (65/20/235), 8mm Nuß, Abstand 72mm und Kunststofffallenführung, Türöffnungsradius bei 90° 1/3 der gesamten Türbreite ab Drehpunkt Bodenlager, Türblatt mit einer Hand leichtlaufend zu bedienen,

Türkonstruktion:

□ Einlage Röhrenspanplatte

□ Einlage Vollspanplatte

□ Vollkunststoffausführung für Nassraumeinsatz

Türkanten (nicht für Feucht- und Nassraumeinsatz):

□ verdeckter Anleimer Holzart Buche für bauseitigen Anstrich

□ verdeckter Anleimer Holzart Eiche für bauseitigen Anstrich

□ verdeckter Anleimer Holzart Buche klarlackiert

□ verdeckter Anleimer Holzart Eiche klarlackiert

□ sichtbarer Anleimer Holzart Buche klarlackiert, Ansichtsbreite 	_______mm

□ sichtbarer Anleimer Holzart Eiche klarlackiert, Ansichtsbreite	_______mm

Türkanten (Feucht- und Nassraumeignung): (weitere Farben auf Anfrage)

□ Vollkunststoffkante als verdeckter Anleimer 5mm weiss

□ Vollkunststoffkante als verdeckter Anleimer 5mm hellgrau

□ Vollkunststoffkante als verdeckter Anleimer 5mm beige

□ Vollkunststoffrahmen als verdeckter Anleimer 5mm grau

□ Vollkunststoffrahmen als verdeckter Anleimer 5mm schwarz

Türblattoberfläche:

□ Oberfläche mit HPL Schichtstoff (aus RESOPAL- Türenkollektion), Typ	  _________________

□ Oberfläche mit HPL Schichtstoff ( abweichend RESOPAL- Türenkollektion), Typ _________________

□ Oberfläche mit Echtholz furniert und klarlackiert, Holzart  _________________

(nicht für Feucht- und Nassräume geeignet)

Farbe Fingerschutzdichtung zwischen den Türblättern:

□ schwarz

□ weiss

□ grau

Türdrückerhöhe:

□ 1050mm von OKFF

□ 850mm von OKFF (barrierefrei nach DIN 18040)

Abmessung:

□ Rohbaugröße (Breite x Höhe)

□ Lichtes Zargendurchgangsmass

□ Lichtes Türdurchgangsmass bei 90° geöffneter Tür

□ Zargenfalzmass 						_______________________ mm

□ Fertigwandstärke

□ Maulweite							_______________________ mm

Produktabbildung: