Raumspartür / Barrierefreie Tür als Reno-Element für vorhandene Zarge

Raumspartür barrierefrei, geprüft, zertifiziert und überwacht von TÜV-Rheinland - DIN CERTCO „barrierefrei“ für barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte gemäß DIN 18040, Türkonstruktion unfallschutzgeprüft und dauerfunktionsgeprüft für 500.000 Öffnungszyklen, Türblattdicke ca. 41mm, Türblattaufteilung 1/3 und 2/3 mit jeweils 4-seitig umlaufenden verdeckten Verstärkungsrahmen, einseitig aufgehend mit verdeckt eingebautem RST-Beschlagsatz, im Zargenfalz integrierten RST-Drehlager, RST-Bodenlager sowie zwei Edelstahl Spezial-Dreirollenbänder, Höhe 160mm, mit integrierter Notöffnung von der Bandseite (Außenseite), inklusive Fingerschutzdichtung zwischen den Türflügeln, sowie hochwertigem Einsteckschloss in Flüsterqualität mit Edelstahlstulp (65/20/235), 8mm Nuß, Abstand 72mm und Kunststofffallenführung, Türöffnungsradius bei 90° 1/3 der gesamten Türbreite ab Drehpunkt Bodenlager, Türblatt mit einer Hand leichtlaufend zu bedienen,

Türkonstruktion:

□ Einlage Röhrenspanplatte

□ Einlage Vollspanplatte

□ Vollkunststoffausführung für Nassraumeinsatz

Türkanten (nicht für Feucht- und Nassraumeinsatz):

□ verdeckter Anleimer Holzart Buche für bauseitigen Anstrich

□ verdeckter Anleimer Holzart Eiche für bauseitigen Anstrich

□ verdeckter Anleimer Holzart Buche klarlackiert

□ verdeckter Anleimer Holzart Eiche klarlackiert

□ sichtbarer Anleimer Holzart Buche klarlackiert, Ansichtsbreite 	_______mm

□ sichtbarer Anleimer Holzart Eiche klarlackiert, Ansichtsbreite	_______mm

Türkanten (Feucht- und Nassraumeignung): (weitere Farben auf Anfrage)

□ Vollkunststoffkante als verdeckter Anleimer 5mm weiss

□ Vollkunststoffkante als verdeckter Anleimer 5mm hellgrau

□ Vollkunststoffkante als verdeckter Anleimer 5mm beige

□ Vollkunststoffrahmen als verdeckter Anleimer 5mm grau

□ Vollkunststoffrahmen als verdeckter Anleimer 5mm schwarz

Türblattoberfläche:

□ Oberfläche mit HPL Schichtstoff (aus RESOPAL- Türenkollektion), Typ	  _________________

□ Oberfläche mit HPL Schichtstoff ( abweichend RESOPAL- Türenkollektion), Typ _________________

□ Oberfläche mit Echtholz furniert und klarlackiert, Holzart  _________________

(nicht für Feucht- und Nassräume geeignet)

Farbe Fingerschutzdichtung zwischen den Türblättern:

□ schwarz

□ weiss

□ grau

Türdrückerhöhe:

□ 1050mm von OKFF

□ 850mm von OKFF (barrierefrei nach DIN 18040)

Abmessung:

□ Rohbaugröße (Breite x Höhe)

□ Lichtes Zargendurchgangsmass

□ Lichtes Türdurchgangsmass bei 90° geöffneter Tür

□ Zargenfalzmass 						_______________________ mm

□ Fertigwandstärke

□ Maulweite							_______________________ mm

Produktabbildung: