Küffner Tapetentürelement TZL

bestehend aus

Tapetentürzarge TZL32-5-40SL für Tapetentür mit Dicke 40mm stumpf mit Leibungsfalz, einteilige Zargenkonstrukti- on für den bandseitig wandbündigen Einbau in Massiv- oder Trockenbauwand, nach außen öffnend, Falztiefe 26mm, Falzbreite 12mm mit Überschlagdichtung, Zarge inkl. Putzgewebe mit Keder sowie Putzanschlussprofil (lose) für den rissfreien Einbau, Material aus Aluminium-Strangpressprofilen der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN

573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche RAL 9010 matt, für bauseitigen Anstrich mit der

Wand,

Zarge auf Gehrung geschnitten für bauseitige Vormontage der Eckverbindungen mit Stahleckwinkeln stabil ver- schraubt, 4-fach verstellbares Edelstahlschließblech ohne Fallenführung bündig eingefügt für Magnetfallenschloss Typ SSF, mit mind. 8 Stück verzinkten Stahlanschraubankern zur Verschraubung mit der Wand, sowie mind. 2 Stück in der Zarge integrierte, im geschlossenen Zustand der Tür verdeckte Bänder Typ Tectus 240 3D mattverchromt F1

Tapetentürblatt Typ TZL-40SL, mit Dicke 40mm stumpf mit Leibungsfalz, Türblatteinlage Röhrenspan, mit 4-seitig umlaufenden ver¬deckten Verstärkungsrahmen und Türblattkante gemäß Detailbeschreibung, sowie Türblattober- fläche mit HDF-Deckplatte und Deckschicht gemäß Detailbeschreibung, vorgerichtet für 2 Stück verdeckte Bänder, hochwertiges Objekt-Magnetfallenschloss Typ SSF mit Edelstahlstulp, Drückerhöhe 1050 von OKFF, Dornmaß 65mm, mit 8mm Nussquerschnitt, Abstand 72mm, vorgerichtet für PZ oder BAD/WC

Türblattoberfläche / -deckschicht:

[ ] mit streichfähiger Oberfläche, für bauseitigen Anstrich

[ ] mit RAL-lackierter Oberfläche   	  [ ] mit furnierter Oberfläche, klarlackiert, Holzart (Buche, Eiche, Ahorn, etc.)

[ ] mit HPL-beschichteter Oberfläche 0,8mm und HDF 3,2mm, aus Resopal Türenkollektion

[ ] mit Sonderoberfläche

Türblattkante:

[ ] 3-seitig foliert, für bauseitigen Anstrich

[ ] 3-seitig foliert und RAL-lackiert mit Türblattoberfläche  	  [ ] 3-seitig furniert passend zur Türblattoberfläche

[ ] Türkante aus ABS-Kunststoff 2mm, passend zur HPL-Oberfläche

Farbe der Falzdichtung:

[ ] schwarz

[ ] weiß

Abmessungen

Breite	Höhe

Wandöffnungsmaß                WÖ                                                              x Zargenfalzmaß                      ZFM                                                             x Lichter Zargendurchgang      LZD                                                              x

Produktabbildung

Elementaufteilung	DIN  Links	DIN Rechts

1		Standardausführung, Zarge 3-seitig umlaufend

EAT 1-1L	EAT 1-1R

ohne oberes Querstück,

2 	für den Anschluß an der

Decke

EAT 1-2L	EAT 1-2R

Bezugsquelle

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG Kutschenweg 12

D-76287 Rheinstetten, Germany

Fon +49 (0)721 51 69 - 0

Fax +49 (0)721 51 69 - 40 info@kueffner.de www.kueffner.de